‘a’ = ASCII 7 Bits : 1100001

‘A’ = ASCII 7 Bits : 1000001

mov al,'a'	; AL = 01100001b

and al,11011111b	; AL = 01000001b

0 : ASCII : 0011 0000

1 : ASCII : 0011 0001

mov al,6	; AL = 00000110b

or  al,00110000b	; AL = 00110110b

Applications

1. Jump to a label if an integer is even

mov ax,wordVal

and ax,1	; low bit set?

jz  EvenValue	; jump if Zero flag set

- Jump to a label if the value in AL is not zero.

or  al,al

jnz IsNotZero	; jump if not zero

TEST

- jump to a label if either bit 0 or bit 1 in AL is set.

test al,00000011b

jnz  ValueFound

- jump to a label if neither bit 0 nor bit 1 in AL is set.

test al,00000011b

jz   ValueNotFound

COMP

destination == source

mov al,5

cmp al,5	; Zero flag set

destination < source

mov al,4

cmp al,5	; Carry flag set

mov al,6

cmp al,5	; ZF = 0, CF = 0